Zał. nr 1 do SIWZ

Minimalne parametry techniczne lamp:

- słup – słup ocynkowany  -  wysokość słupa bez modułu solarnego minimum 5 m, wzmocniony dla I strefy obciążenia wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: Oddziaływaniem na konstrukcje PN-EN 1991-1-4 Oddziaływanie wiatrem,

- oprawa oświetleniowa – oprawa uliczna – LED, wodoszczelna, kierunkowa, zamontowana na wysięgniku do słupa,  na wysokości pow. min. 4,2 m od podstawy słupa , o mocy 20-25W,

- źródło światła - Power LED – barwa zimna biała,

- panel solarny - monokrystaliczny lub polikrystaliczny, minimum 300W (dopuszcza się panele 2x150W), prąd ładowania minimum 7,5 A,

- akumulator - minimum 150Ah (dopuszcza się akumulatory 2x80Ah), typ akumulatora pełny żel, montaż pod ziemią w skrzynkach hermetycznych zabezpieczonych wodoodpornie

- autonomia - (czas pracy w skrajnie niekorzystnych warunkach – 4 dni,

- czas pracy lampy - minimum 10 godzin w ciągu doby

- układ zasilania – minimum 12V,

- sposób włączania/wyłączania – czujnik zmierzchowy z programatorem godzin

- zabezpieczenie przed kradzieżą,

- fundament – fundament żelbetowy prefabrykowany wkopany do gruntu w miejscu instalowania lamp,

- warunki klimatyczne – warunki klimatyczne dotyczące przebywania i pracy dla całej lampy: od -25° C do +50° C