| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBIEKT: | Budowa ulicy Witosa w Żurominie |  |  |
| ADRES: | ŻUROMIN |  |  |
| Nr ewidencyjne działek : 2605, 287/3, 286/3, 285/3, 284/3, 283/3, 282/3, 281/3, 279/4, 191 |  |  |  |
| INWESTOR | Gmina i Miasto Żuromin |  |  |
| Specjalność: | DROGI KOŁOWE |  | Nr egz. 5 |
| Stanowisko | Imię i nazwisko |  | podpis |
| Projektant | mgr inż. Kazimierz Krakówka |  |  |
|  | Upr. Nr 7342/CIE-77/82 | MAZ/BD/3377/01 |  |
| Opracował: | inż. Marianna Budzińska |  |  |
|  | Upr. Nr 434/01 | MAZ/BO/1412/02 |  |
| Lipiec 2006 rok |  |  |  |

SPIS TREŚCI

| Lp. | Wyszczególnienie | strona |
| --- | --- | --- |
|  | I. CZĘŚĆ OPISOWA | 3 |
| 1 | Decyzja nr 11/2006 z dnia 08.06.2006 o ustaleniu celu publicznego |  |
| 2 | Oświadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r PRAWO BUDOWLANE | 4 |
| 3. | Opis techniczny | 5-10 |
|  | II. OBLICZENIA | 12 |
| 1. | Wykaz zjazdów | 12 |
| 2. | Tabela robót ziemnych | 13-14 |
| 4. | Wykaz oznakowania pionowego | 15 |
|  | III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA | 16 |
| 1. | Plan orientacyjny | 17 |
| 2. | Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys nr 1 | 18 |
| 3. | Profil podłużny Rys nr 2 | 19 |
| 4. | Przekrój normalny konstrukcji nawierzchni i chodnika Rys nr 3 | 20 |
| 5. | Przekroje poprzeczne Rys nr 4 | 21 |
| 6. | Szczegół wjazdu na posesje Rys nr 5 | 22 |
|  | IV. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA | 23 |
| 1. | Przedmiar robót | 24-25 |

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa ulicy Witosa w Żurominie

w Żurominie

od km 0+000,00 do km 0+250,00

INWESTOR:   GMINA I MIASTO ŻUROMIN

CZĘŚĆ OPISOWA

Projekt opracował:

Lipiec 2006 r.

Żuromin , dnia 26.07.2006

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – PRAWO BUDOWLANE Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz.41 i Nr 92 poz.881 z późniejszymi zmianami.

Jako projektant oświadczam że, projekt budowlany pod tytułem

„Budowa ulicy Witosa  w Żurominie od km 0+000,00 do km 0+250,00” wykonany został w sposób zgodny z ustaleniami z Inwestorem i wymaganiami ustawy oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OPIS TECHNICZNY

Budowa ulicy Witosa w Żurominie

Od km 0+000,00 do km 0+250,00

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo -

kosztorysowa budowy ulicy Witosa w Żurominie od km 0+000,00

do km 0+250,00 na działkach o nr. ewid.:  2605, 287/3, 286/3, 285/3, 284/3, 283/3, 282/3, 281/3, 279/4, 191

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin,

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 ,

- Własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r),

- Wytyczne projektowania dróg WPD 3 GDDP Warszawa 1995,

- Wytyczne projektowania ulic WPD 3 GDDP Warszawa 1999,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDM Warszawa 1997

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) część I, II, III  Transprojekt  Warszawa,

- Katalog Szczegółów Drogowych,

- Specyfikacje techniczne,

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

- OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU – STAN ISTNIEJĄCY

Stan istniejący ulicy Witosa  położonej na działce o nr ewid. 2605, 287/3, 286/3, 285/3, 284/3, 283/3, 282/3, 281/3, 279/4, 191

w Żurominie objętej opracowaniem posiada nawierzchnie gruntową o bardzo dużej deformacji poprzecznej i podłużnej. Przejazd samochodem osobowym po tej ulicy o okresie wiosenno-jesiennym  jest utrudniony ze względu na duże nierówności. Pomimo, że wykonywano na tej ulicy profilowanie równiarką i wyrównywanie pospółką to i tak deformacje powstają. Przyczyną tego stanu nawierzchni jest jej rodzaj jak również to, że w podłożu występują grunty nieprzepuszczalne, które szczególnie po opadach deszczu przyczyniają się do pogorszenia jej stanu przejezdności. W obecnej chwili tą ulicą jeżdżą pojazdy –samochody osobowe do indywidualnych posesji i sporadycznie samochody ciężarowe. Ulica nie ma określonej szerokości,  jest rozjeżdżona w możliwe strony, piesi poruszają się po wydeptanych przez siebie ścieżkach .

W liniach rozgraniczających ulicę znajduje się kolektor sanitarny Ø 200 mm ze siedmioma studniami zbiorczymi, a także sieć wodociągowa zasilająca budynki mieszkalne.

IV.    OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU – STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest wykonanie projektu ulicy, która zapewni bezpieczne poruszanie się pojazdów samochodowych i pieszych. Zapewniony zostanie swobodny dojazd do prywatnych posesji, wygodę przejazdu do głównej ulicy. Budowa ulicy Witosa stworzy wygodę przejazdu i w dużym stopniu poprawi walory estetyczne przyległego terenu. Projektowana ulica jest ulicą dojazdową, dwukierunkową o szerokości jezdni 5,5m z obustronnym krawężnikiem i chodnikiem dla pieszych. Ulica przeznaczona dla ruchu lokalnego głównie dla samochodów osobowych i ruchu pieszego służąca mieszkańcom osiedla.

Piesi poruszać się będą po zaprojektowanych chodnikach z kostki POLBRUK o grubości 6 cm na podsypce piaskowej.. Projektowana prędkość na tej ulicy 50 km/h, spadki poprzeczne 2%, przekrój daszkowy, odwodnienie powierzchniowe do istniejącego kolektora deszczowego w sąsiedniej ulicy Przedwiośnie.

Wjazdy na posesję z kostki POLBRUK o grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej o szerokości 3,50÷5,00 m. Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana dla drogi o kategorii ruchu KR 1 – warstwa podbudowy 15cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm.

Szczegółowy wykaz robót przedstawia przedmiar robót. Sposób wykonania i warunki odbioru należy wykonać zgodnie z Ogólnymi i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

- ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu:

  - Koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 205,67 m3,

  - regulacja wysokościowa istniejących studni zbiorczych kolektora sanitarnego – 7 sztuk.

- ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE – NIWELETA

Niweleta drogi została zaprojektowana w ten sposób aby odprowadzić wody opadowe z powierzchni jezdni i chodników, przy uwzględnieniu jak najmniejszych robót drogowych. Połączona wysokościowo z ulicą Przemysłową i Przedwiośnie. Szczegółowe rozwiązanie przedstawia profil podłużny ulicy.

- ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Rozwiązanie geometryczne przebiegu ulicy w terenie określone zostało w

planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. . 2605, 287/3,

286/3, 285/3, 284/3, 283/3, 282/3, 281/3, 279/4, 191

. Projektowanie polegało na określeniu łuku poziomego  początek w km 0+000,00  a koniec w km 0+017,00 o promieniach R-14,00 m co dla tej kategorii ruchu i prędkości projektowej V-50 km/h jest odpowiednie i w warunkach  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne dopuszczone. Na odcinku 20,50m zaprojektowano jednostronne zwężenie jezdni do 3,50m, powodem jest nieuregulowana własność działki nr280/3. Na dzień dzisiejszy nie zostały uregulowane sprawy własności gruntu ze względu na trudności dotarcia do właścicieli, których jest kilku i nie wyrażają chęci zbycia  części działki koniecznej na prawidłową geometrię ulicy. Na odcinku od km 0+028,00 do km 0+48,50 strona lewa zwężono nawierzchnie do granicy działki, pozostałe odcinki ulicy mają zaprojektowaną jezdnie na łuku 6,00m na prostej 5,50m

- PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Ulica Witosa łączy ze sobą ul. Przemysłową i ul. Przedwiośnie to droga

dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej o przekroju ulicznym o szerokości

5,50m dwukierunkowa, ze spadkiem poprzecznym 2%.

Krawężniki usytuowane po obydwu stronach jezdni wystające 12 cm nad

nawierzchnie na ławie z betonu B  15 , a na wjazdach do posesji i na

przejściach dla pieszych wystające 2cm nad powierzchnie ulicy. Chodniki o szerokości 2,0 m strona prawa 2,50 strona lewa ze spadkiem 2% w kierunku jezdni ograniczone od strony jezdni krawężnikiem, a z drugiej strony obrzeżem trawnikowym lub ogrodzeniem działki, ponieważ pas drogowy ma szerokość 9,00m i nie projektuje się pasa zieleni ze względu na brak miejsca.

- ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe wzdłuż ulicy zapewniają spadki poprzeczne i podłużne. Odprowadzenie wody powierzchniowej na przyległy teren, ponieważ na dzień dzisiejszy przyległy teren to pola uprawne. W dalszych planach rozwoju miasta przewidziane jest uzbrojenie w kanalizację deszczową następnych ulic, które będą zbierały wody opadowe między innymi z ulicy Witosa.

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektuje się konstrukcję nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 r. oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przyjęto konstrukcję ulicy jak dla drogi o kategorii ruchu KR 1 – warstwa podbudowy 15cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-EN 13242:2004, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm wg PN-EN 13043:2004.

- OZNAKOWANIE

Projektuje się ustawienie następujących znaków drogowych:

  - A 7  przy wyjeździe z  projektowanej ulicy w ul. Przemysłową,

  - D 5 – 20,00m przed zwężonym odcinkiem strona prawa

  - B 31 - 20,00m za zwężonym odcinkiem strona lewa

- URZĄDZENIA OBCE

W miejscu objętym opracowaniem znajdują się studnie zbiorcze kolektora sanitarnego i przebiega poniżej głębokości przemarzania sieć wodociągowa. Urządzenia te znajdują się w projektowanej jezdni. Szczególną uwagę należy zwrócić na zawory od sieci wodociągowej aby ich nie uszkodzić , a w końcowym etapie wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni chodnika bądź jezdni. Na projektowanym chodniku strona prawa umieszczona jest się telekomunikacyjna podziemna i się energetyczna napowietrzna ze słupami oświetleniowymi. Innych urządzeń nie zauważono, chociaż nie wyklucza się ich istnienia w terenie.

- WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowana ulica Witosa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i pojazdów. Najbardziej odczuwalnym elementem będzie walor estetyczny po wykonaniu prac, dotychczasowa błotnista i nierówna przestrzeń zmieni swój wygląd co poprawi estetykie otoczenia.

Podsumowując celowość inwestycji i jej wpływ na środowisko to zmniejszy się poziom hałasu  i  zanieczyszczeń (kurz), które powstawały po przejeździe samochodu po gruntowej nawierzchni.

- TECHNOLOGIA ROBÓT I ODBIORY

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie, oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST:

D-01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ODTWORZENIE

TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH)

D-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE,

D-02.01.00  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D-02.01.01   WYKONYWANIE WYKOPÓW W GRUNTACH

NIESKALISTYCH,

D-03.02.01   KANALIZACJA DESZCZOWA,

D-04.01.01   DOLNE WARSTWY PODBUDÓW ORAZ

D-04.03.01   OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE - KORYTO,

OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW

KONSTRUKCYJNYCH,

D-04.04.00    PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE,

D-05.01.03    NAWIERZCHNIA ŻWIROWA,

D-05.03.05    NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO,

D-05.03.23    NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D-07.02.01    OZNAKOWANIE PIONOWE,

Roboty  zanikające i ulegające zakryciu  powinny by zgłoszone do odbioru i zanotowane w dzienniku budowy bez możliwości wstrzymywania robót. W razie robót poprawkowych wykonawca poprawi na własny koszt, ewentualnie zostanie potrącone przy odbiorze końcowym robót. Wykonawca na żądanie Inwestora ma obowiązek przedstawić atesty elementów wbudowywanych, właściwe dokumenty dostawy materiałów oraz powiadomić o proponowanych źródłach zaopatrzenia.

Odbiór robót zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi normami

| PN-EN 13242:2004 | Drogi samochodowe Nawierzchnie żwirowe |
| --- | --- |
| PN-EN 13242:2004 | Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania |
| PN-EN 13242:2004 | Kruszywa mineralne Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Żwir i mieszanka |
| PN-EN 13242:2004 | Kruszywa mineralne Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek |
| PN-N-01256-5:1998 | Znaki bezpieczeństwa Zasady umieszczania znaków na drogach ewakuacyjnych i drogach |
| PN-EN 13055-1:2003 | Kruszywa lekkie. Cześć 1. Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy |
| PN-EN 12620:2004 | Kruszywa do betonu |

Uwaga:

Roboty ziemne prowadzić zwracając szczególną uwagę na możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

W czasie realizacji należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne odwzorowanie wysokościowe poszczególnych elementów projektu, bo zapewni to właściwe odwodnienie ulicy i chodnika.

Przy wykryciu nie zinwentaryzowanego urządzenia kolidującego z robotami budowlanymi należy powiadomić właściciela lub obsługę odkrytego media.

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa ulicy Witosa    w Żurominie

od km 0+000,00 do km 0+250,00

INWESTOR:   GMINA I MIASTO ŻUROMIN

CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

Projekt opracował:

Lipiec 2006 r.

Wykaz zjazdów

| L.p. | Lokalizacja | Strona | Szerokość w m | Długość w m | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+054,50 | prawa | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| 2 | 0+064,50 | lewa | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| 3 | 0+074,00 | prawa | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| 4 | 0+093,00 | prawa | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| 5 | 0+102,00 | lewa | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| 6 | 0+110,50 | prawa | 4,50 | 2,00 | 9,00 |
| 7 | 0+125,00 | prawa | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| 8 | 0+135,00 | lewa | 4,50 | 2,50 | 11,25 |
| 9 | 0+141,00 | prawa | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| 10 | 0+156,00 | prawa | 4,50 | 2,00 | 9,00 |
| 11 | 0+157,00 | lewa | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| 12 | 0+164,00 | prawa | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| 13 | 0+178,00 | lewa | 4,50 | 2,50 | 11,25 |
| 14 | 0+179,00 | prawa | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| 15 | 0+193,00 | prawa | 4,50 | 2,00 | 9,00 |
| 16 | 0+210,00 | lewa | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| 17 | 0+219,00 | prawa | 4,50 | 2,00 | 9,00 |
| 18 | 0+228,00 | prawa | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| 19 | 0+234,00 | prawa | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| 20 | 0+241,50 | lewa | 4,00 | 2,50 | 8,00 |
| 21 | 0+247,00 | prawa | 4,50 | 2,00 | 9,00 |
| Razem |  |  |  |  | 186,50 |

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Budowa  ulicy Witosa w Żurominie

| Hektometr | powierzchnia |  | Średnia powierzchnia |  | Odległość | Objętość |  | Nadmiar objętości |  | Suma algebraiczna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 |  | m2 |  | m | m3 |  | m3 |  | m3 |  |
|  | Wykop + | Nasyp - | Wykop + | Nasyp - |  | Wykop + | Nasyp - | Wykop + | Nasyp - | + | - |
| 00,0 | 0,63 | 0 | 0,31 | 0.66 | 10 | 3,10 | 6,60 | 0 | 3,50 |  | 3,50 |
| 010 | 0 | 1,33 | 0,05 | 0,66 | 10 | 0,50 | 6,60 | 0 | 6,10 |  | 9,60 |
| 020 | 0,11 | 0 | 0,43 | 0 | 29 | 12,47 | 0 | 12,47 | 0 | 2,87 |  |
| 049 | 0,74 | 0 | 0,66 | 0 | 12 | 7,92 | 0 | 7,92 | 0 | 10,79 |  |
| 061 | 0,58 | 0 | 0,90 | 0 | 38,50 | 34,65 | 0 | 34,65 | 0 | 45,44 |  |
| 099,50 | 1,22 | 0 | 1,11 | 0 | 37 | 41,07 | 0 | 41,07 | 0 | 86,51 |  |
| 136,50 | 1,00 | 0 | 0,87 | 0 | 15,50 | 13,49 | 0 | 13,49 | 0 | 100,00 |  |
| 152,00 | 0,74 | 0 | 1,00 | 0 | 21 | 21,00 | 0 | 21,00 | 0 | 121,00 |  |
| 173,00 | 1,27 | 0 | 1,45 | 0 | 18 | 26,10 | 0 | 26,10 | 0 | 147,10 |  |
| 191,00 | 1,64 | 0 | 1,03 | 0 | 37 | 38,11 | 0 | 38,11 |  | 185,21 |  |
| 228,00 | 1,43 |  | 0,93 | 0 | 22 | 20,46 | 0 | 20,46 |  | 205,67 |  |
| 250,00 | 0,42 |  | 0,21 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

| Lp. | Lokalizacja | Strona | Rodzaj znaku | Ilość | Ilość / długość słupka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+010 | lewa |  | 1 A 7 | 1/3,00 | Skrzyżowanie z ulicą Przemysłową |
| 2 | 0+019 | prawa |  | 1 D 5 | 1/3,00 | Przed zwężeniem w odległości 20,00 m |
| 3 | 0+070 | lewa |  | 1 B 31 | 1/3,00 | Przed zwężeniem w odległości 20,00 m |
| razem |  |  |  | 3 | 3/3,00 |  |
| Znaki trójkątne i okrągłe |  |  |  | 2 |  |  |
| Znaki informacyjne |  |  |  | 1 |  |  |

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa  ulicy  Witosa w Żurominie

od km 0+000,00 do km 0+250,00

INWESTOR:   GMINA I MIASTO ŻUROMIN

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Projekt opracował:

Lipiec 2006 r.

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa ulicy Witosa w Żurominie

od km 0+000,00 do km 0+250,00

INWESTOR:   GMINA I MIASTO ŻUROMIN

CZĘŚC KOSZTORYSOWA

Projekt opracował:

Lipiec 2006 r.

| PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- |

na wykonanie budowy ulicy Witosa w Żurominie

| Lp; SST; Podstawa wyceny; Wyszczególnienie; Jedn.; ilość. 1; 2; 3; 4; 5; 6. I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODTWORZENIE TRASY KOD CPV 45112600-1. 1; D-01.01.01; KSNR 1 0104 / 03; Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym dla tras drogowych; km; 0,25. II. ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200. 4; D-04.01.01; KSNR 6 0101/02; Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy średniej głębokości do 20 cm równiarką samojezdną z zagęszczeniem podłoża za pomocą walców wibracyjnych (250x5,50)-35m2; m2; 1340,00. III.PODBUDOWY KOD CPV 45233300-2. 8; D-04.04.01; KSNR 6 0112/01; Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego z rozścieleniem za pomocą równiarki samojezdnej i stabilizowanym mechanicznie. Średnia grubość warstwy wzmocnienia 15cm.po zagęszczeniu; m2; 1340,00. IV.ZJAZDY, CHODNIKI. 9; D-05.03.23; KSNR 6 0502/04; Wykonanie wjazdów na posesje z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm; m2; 186,50. 10; D-08.01.01; KSNR 6 0403/01; Wbudowanie krawężników najazdowych o wymiarach 15 x 30 cm na wjazdach obustronnie na ławie betonowej B-10 gr. 10 cm z oporem gr, 10 cm; m; 87,00. 11; D-08.03.01; KSNR 6 0404/01; Wbudowanie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm; m; 250,00. 12; D-05.03.23; KSNR 6 0502/01; Wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 5cm.; m2; 1081,25. 13; D-08.01.01; KSNR 6 0403/01; Wbudowanie krawężników betonowych. Krawężnik o wymiarach 15x 30 cm wystający 12 cm od krawędzi jezdni na ławie betonowej B-10 gr. 10 cm z oporem gr, 10cm; m; 413,00. V.SIEC KANALIZACYJNA I PRZYKANALIKI W OSIEDLACH KOD CVP 45231300-8. 14; D.03.02.01; Pionowa regulacja studzienek zbiorczych kolektora sanitarnego; szt.; 7,00. VI.NAWIERZCHNIE ULEPSZONE KOD CVP 45233100-0. 15; D-04.03.01; KSNR 6 1005 /07; Skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową średniorozpadową; m2; 1340,00. 16; D-05.03.05; KSNR 6 0308/02/07; Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno- bitumicznej standard III. Grubość warstwy 4 cm Dowóz samochodami samowyładowczymi o ładowności 5 - 10 ton; m2; 1340,00. 17; D-05.03.05; KNSR 6 0309/02/07; Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno- bitumicznej standard III. Grubość warstwy 4 cm Dowóz samochodami samowyładowczymi o ładowności 5 - 10 ton; m2; 1340,00. VII.OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE KOD CVP 45233221-4. 18; D-07.02.01; KSNR 6 0702/01/04; Wbudowanie znaków pionowych A 7 i B 31na słupkach stalowych o średnicy 70 mm; szt.; 2. 19; D-07.02.01; KSNR 6 0702/01/04; Wbudowanie znaków pionowych D 5 na słupkach stalowych o średnicy 70 mm; szt.; 1. |  |
| --- | --- |

| Projektował | Opracował: |  | Stała organizacja ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Kazimierz Krakówka | inż. Marianna Budzińska |  |  |  |
| MAZ/BD/3377/01 | MAZ/BO/1412/02 |  | Inwestor : Urząd Gminy i Miasta w Żurominie |  |
| podpis | podpis |  | Projekt budowy ulicy Witosa w Żurominie |  |
| Lipiec 2006 rok |  | Skala 1 : 500 |  | Rys. nr 2 |

| Projektował | Opracował: |  | Tymczasowa organizacja ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Kazimierz Krakówka | inż. Marianna Budzińska |  |  |  |
| MAZ/BD/3377/01 | MAZ/BO/1412/02 |  | Inwestor : Urząd Gminy i Miasta w Żurominie |  |
| podpis | podpis |  | Projekt budowy ulicy Witosa w Żurominie |  |
| Lipiec 2006 rok |  | Skala 1 : 500 |  | Rys. nr 2 |

| Projektował | Opracował: |  | Stała organizacja ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Kazimierz Krakówka | inż. Marianna Budzińska |  |  |  |
| MAZ/BD/3377/01 | MAZ/BO/1412/02 |  | Inwestor : Urząd Gminy i Miasta w Żurominie |  |
| podpis | podpis |  | Projekt budowy ulicy Witosa w Żurominie |  |
| Lipiec 2006 rok |  | Skala 1 : 500 |  | Rys. nr 2 |

| Projektował | Opracował: |  | Tymczasowa organizacja ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Kazimierz Krakówka | inż. Marianna Budzińska |  |  |  |
| MAZ/BD/3377/01 | MAZ/BO/1412/02 |  | Inwestor : Urząd Gminy i Miasta w Żurominie |  |
| podpis | podpis |  | Projekt budowy ulicy Witosa w Żurominie |  |
| Lipiec 2006 rok |  | Skala 1 : 500 |  | Rys. nr 2 |