OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy traktu pieszo-rowerowego w ciągu drogi gminnej ulicy Mazowieckiej w Chamsku powiat żuromiński, województwo mazowieckie. Ulica Mazowiecka jest w środku miejscowości Chamsk jest to główna ulica, na której szczególnie latem odbywa się życie towarzyskie (spotkania młodzieży, dzieci i starszych mieszkańców), przy tej ulicy zlokalizowana jest remiza strażacka będąca jednocześnie ludowym domem kultury, sklepy przemysłowo-spożywcze, park wiejski z dworkiem, kościół i osiedle domów wielorodzinnych.

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, Plac Piłsudskiego 3,   09-300 Żuromin,  w oparciu o:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 w/g stanu aktualnego,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami ,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. )

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez ,,Transprojekt” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - IBDiM Warszawa 1997 r,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa-

runków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

dn. 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...  (Dz. U. Nr 130. poz. z 1389 z dnia 08.06. 2004)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.

- uzgodnienia z Inwestorem

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej budowy traktu pieszo-rowerowego w ciągu drogi  gminnej - ulicy Mazowieckiej w Chamsku. Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 skrzyżowanie zwykłe z drogą powiatową nr 4626W - ulica Żuromińską w Chamsku. Punkt początkowy w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową w prawą 406m do skrzyżowania z drogą gminną ul. Wiatraczną, w lewo 168m do remizy strażackiej w kierunku Olszewa.

Roboty przy przebudowie tego odcinka drogi będą polegały na :

- wykonaniu robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne chodnika, zjazdów i zatoki autobusowej,

- wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego na zjazdach i w zatoce autobusowej,

- wykonaniu zjazdów,

- wykonaniu chodników,

- wykonaniu 131 m kolektora deszczowego, studzienek ściekowych,

- ustawienie ławek parkowych, śmietniczek,

- wykonanie oświetlenia ulicznego – oddzielne opracowanie.

Wykonanie projektowanego zakresu wykorzystuje tylko teren w granicach pasa drogowego nie zachodzi  konieczność wejścia na działki będące własnością prywatnych właścicieli .

### Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w centrum miejscowości Chamsk ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym, a także w ruchu samochodowym, który przy 5,5m szerokości nawierzchni wykorzystywał pobocze przy omijaniu. Po wiosennych i jesiennych opadach w poboczu powstawały znaczne wyboje po których ruch był utrudniony.  Bardzo ważnym powodem  wykonania traktu pieszo-rowerowego jest estetyka głównej ulicy Chamska, która po jednej stronie ma chodnik a po drugiej stronie gruntowe nierówne pobocze. Projektowany trakt ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu drogowego i jednocześnie poprawienie wyglądu miejscowości, o którą mieszkańcy dbają (we własnym zakresie sprzątają nawierzchnie, malują krawężnik, wykaszają chwasty)

- Opis stanu istniejącego

Droga gminna ulica Mazowiecka w Chamsku na projektowanym odcinku posiada przekrój półuliczny o szerokości 5,5m z jednostronnym krawężnikiem i chodnikiem po zachodniej stronie, a po przeciwnej stronie jest gruntowe pobocze o zmiennej szerokości. Na części ulicy znajduje się kolektor deszczowy prowadzący wody opadowe do rowu melioracyjnego będącego poza zabudową mieszkaniową wielorodzinną i zagrodową. Studzienki ściekowe po zachodniej stronie jezdni są drożne częściowo, natomiast po wschodniej stronie nawierzchni są całkowicie zanieczyszczone ze względu to, że są umieszczone w gruntowym poboczu i wody opadowe naniosły wszelkie zanieczyszczenia z pobocza (piasek, opadłe liście, słomę, siano i otaczający grunt). Ulica Mazowiecka w Chamsku na skrzyżowaniu z drogą powiatową w stronę prawą jest wyposażona w zatokę autobusową z murowanym przystankiem PKS (wykonany przez mieszkańców Chamska), ale bez właściwej zatoki i peronu do obsługi pasażerów. Przystanek PKS jest połączony z terenem przy sklepie spożywczym obecnie teren prywatny, który wcześniej stanowił zatokę autobusową , parking i miejsce rozładunku towaru przywożonego do jedynego sklepu spożywczego w Chamsku. Dalej za przystankiem PKS po lewej stronie jezdni są piętrowe bloki mieszkalne (wcześniej własność Zielona), następnie wiejski park z dworkiem wpisany do rejestru zabytków. Za parkiem skrzyżowanie jednostronne z ulicą Parkową prowadzącą do szeregu budynków mieszkalnych i zlewni mleka, dalej w kierunku Sadłowa przy granicy z pasem drogowym zabudowania parafii Chamsk i kościół (zabytkowy), przed którym wykonany przez proboszcza parking, a za ogrodzeniem kościoła ulica Kościelna prowadząca do zabudowań i na pastwiska. Od ulicy Kościelnej na długości 50m zabudowa zagrodowa (dwie działki) i skrzyżowanie z ulicą Wiatraczną. Opisana lokalizacja sąsiedniej zabudowy i powstałe miejsce pozwoliło na zaplanowanie traktu pieszo-rowerowego jako najbardziej korzystnej lokalizacji, po przeciwnej stronie jezdni zwięzła zabudowa zagrodowa z licznymi zjazdami, linią energetyczną i oświetleniową oraz chodnikiem w dobrym stanie o szerokości  2,0m.

Ulica Mazowiecka w Chamsku na skrzyżowaniu z drogą powiatową w stronę lewą jest o przekroju półulicznym po lewej stronie krawężnik i chodnik z kostki betonowej z pasem zieleni oraz z linią energetyczną przyłączeniową wraz z oświetleniem. Po tej stronie jest zabudowa zagrodowa ścisła z licznymi zjazdami, a po drugiej stronie jezdni luźna zabudowa zagrodowa od km 0+125,00 po prawej stronie jest remiza strażacka wraz z domem ludowym. Koniec opracowania po stronie lewej od wjazdu do Chamska to wjazd na parking przy domu ludowym czyli miejscu do którego życie towarzyskie mieszkańców zmierza – w domu ludowym odbywają się wesela, zabawy okolicznościowe, zebrania ochotniczej straży pożarnej, spotkania koła gospodyń wiejskich, stypy itp. Planowany trakt po tej stronie o długości 168m czyli od skrzyżowania z drogą powiatową w połączeniu z traktem biegnącym w kierunku Sadłowa, o zmiennej szerokości od 2,5m do 1,5 ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego, planowana inwestycja ograniczona będzie do posiadanego terenu, nie brano pod uwagę zakup nieruchomości pod drogę.

- Opis stanu projektowanego

Projektowany trakt pieszo-rowerowy w zależności od przewidywanego natężenia ruchu i posiadanego terenu o szerokości 3,5m (w miejscu przewidywanych większych ilości pieszych bądź spacerowiczów), 2,5m w miejscu mniejszego natężenia ruchu pieszego i 1,5m w miejscu przejścia do domu ludowego lub peronu oczekujących na autobus. Trakt projektuje o nawierzchni z kostki betonowej brukowej o grubości 6 cm z ograniczeniem od strony jezdni krawężnikiem 15x30cm od strony działek prywatnych obrzeże betonowe 8x15cm. W ciągu traktu pieszo-rowerowego są zjazdy do poszczególnych działek, nawierzchnia zjazdów również z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm z podbudową z kruszywa naturalnego łamanego w celu zwiększenia wytrzymałości na deformację i zamiast obrzeży od strony działki krawężnik 15x30 (bardziej stabilny i odporny na ruch pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z posesji).

Przy projektowaniu kierowano się następującymi przesłankami:

- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu,

- maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego,

- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do istniejącej nawierzchni,

- odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej.

Jezdnia ulicy Mazowieckiej w związku z projektowaną budową traktu pieszo-rowerowego o szerokości 7,00m, po stronie traktu w następny opracowaniu konieczne poszerzenie nawierzchni do szerokości normatywnej.

Głównym zadaniem budowy traktu pieszo-rowerowego jest stworzenie mieszkańcom Chamska miejsca na odpoczynek, spacer z rodziną, spotkania towarzyskie. Budowa traktu w środku miejscowości poprawi jej walory estetyczne, higieniczne (po opadach deszczu powstaje błoto i liczne zastoiska wody, w okresach suszy powstają tumany kurzu).

5.2  Przekrój poprzeczny

Podstawowe parametry chodnika:

- szerokość nawierzchni traktu				- od 1,50 - 3,50 m

- spadek poprzeczny chodnika  w ciągu traktu                    - 2 %,

- konstrukcja nawierzchni traktu dla ścieżek rowerowych i chodników.

Podstawowe parametry zatoki autobusowej:

- szerokość zatoki 				           - 3,50 m

- długość najazdu do zatoki 				- 24,00 m

- szerokość wyjazdu z zatoki 		            - 12,00 m

- spadek poprzeczny zatoki w kierunku jezdni         - 2 %,

- konstrukcja nawierzchni w rejonie przystanku jak dla drogi kat KR3.

5.3.  Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje się konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu dla ścieżek rowerowych i chodników  wg tablicy 5.7.1. po zmianach dokonanych przez projektanta przedstawia się jak niżej:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 6 cm

- warstwa podsypki z piasku  grubość warstwy 3 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni dla zjazdów  wg tablicy 5.7.1. po zmianach dokonanych przez projektanta przedstawia się jak niżej:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm

- warstwa podsypki z piasku  grubość warstwy 3 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni w rejonie przystanku autobusowego wg tablicy 5.4.1. po zmianach dokonanych przez projektanta przedstawia się jak niżej:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm

- warstwa podsypki  piaskowo - cementowej  grubość warstwy 3 cm,

- warstwa podbudowy z betonu cementowego B20 grubość warstwy 22 cm,

lub

- warstwa ścieralna z betonu cementowego B35 lub B40 warstwa grubości 20 cm

- warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego B20 grubość warstwy 15 cm,

Warstwy kostki betonowej powinny być układane z nawiązaniem do zjazdów z łagodnym spadkiem aby umożliwić wygodne korzystanie z traktu małym dzieciom na rowerkach, łagodny podjazd wózkom spacerowym i inwalidzkim, do nawierzchni wskazana jest kostka bez fazowa w celu uniknięcia wstrząsów spowodowanych fazami brzegowymi kostki. Kostki betonowe powinny ściśle dolegać do krawężnika i wystawać ok. 1cm ponad jego powierzchnie w celu wyeliminowania miejsc zalegania wody opadowej.

5.4 Plan sytuacyjny

Pikietaż traktu liczony jest po osi jezdni od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Sadłowa (strona prawa ) i w kierunku Olszewa (strona lewa).

Początek opracowania  0+000,00  (skrzyżowanie ulicy Mazowieckiej z ulicą Żuromińską ciąg drogi powiatowej nr 4626W  i z ulicą Kasztanową – droga gminna.

Rzędne     X   4497677,60    Y 5809790,58

Strona prawa

Załamanie trasy określone jako punkt   Z1p w km    0+260,54

Rzędne     X  4497567,34     Y 5809554,53

Kąt zwrotu trasy α = 00 37’

Załamanie trasy określone jako punkt   Z2p w km    0+273,21

Rzędne     X  4497562,10     Y 5809542,99

Kąt zwrotu trasy α = 00 57’

Załamanie trasy określone jako punkt   Z3p w km    0+289,60

Rzędne     X  4497555,54     Y 5809527,86

Kąt zwrotu trasy α = 10 19’

Załamanie trasy określone jako punkt   Z4p w km    0+321,85

Rzędne     X  4497542,02     Y 5809498,57

Kąt zwrotu trasy α = 00 44’

Załamanie trasy określone jako punkt   Z5p w km    0+365,95

Rzędne     X  4497523,04     Y 5809458,76

Kąt zwrotu trasy α = 20 23’

Załamanie trasy określone jako punkt   Z6p w km    0+378,31

Rzędne     X  4497516,82     Y 5809446,94

Kąt zwrotu trasy α = 10 68’

Załamanie trasy określone jako punkt   Z7p w km    0+387,87

Rzędne     X  4497512,12     Y 5809438,61

Kąt zwrotu trasy α = 30 23’

Załamanie trasy określone jako punkt   Z8p w km    0+387,87

Rzędne     X  4497503,41     Y 5809425,09

Kąt zwrotu trasy α = 10 27’

Koniec I odcinka w kierunku Sadłowa 0+406,00

Rzędne     X  4497503,03     Y 5809424,52

Strona lewa

Załamanie trasy określone jako punkt   Z1 w km    0+009,80

Rzędne     X  4497683,03     Y 5809798,75

Kąt zwrotu trasy α = 70 53’

Załamanie trasy określone jako punkt   Z2 w km    0+015,88

Rzędne     X  4497685,79     Y 5809804,27

Kąt zwrotu trasy α = 20

Załamanie trasy określone jako punkt   Z3 w km    0+092,92

Rzędne     X  4497718,09     Y 5809874,22

Kąt zwrotu trasy α = 10

Załamanie trasy określone jako punkt   Z4 w km    0+109,11

Rzędne     X  4497725,28     Y 5809890,41

Kąt zwrotu trasy α = 20

Załamanie trasy określone jako punkt   Z5 w km    0+126,03

Rzędne     X  4497731,52     Y 5809906,13

Kąt zwrotu trasy α = 20

Koniec II odcinka w kierunku Olszewa w km 0+168,00

Rzędne      X   4497745,10    Y  5809944,17

5.5 Skrzyżowania

Skrzyżowania projektowanego traktu leżącego w ciągu drogi  gminnej – ulicy Mazowieckiej w Chamsku z drogą powiatową nr 4626W w formie skrzyżowania zwykłe o nawierzchni asfaltowej. W km 0+281,70 skrzyżowanie zwykłe lewostronne z drogą gminną ulicą Parkową, w km 0+362,45 skrzyżowanie zwykłe lewostronne z drogą gminną ulicą Kościelną i w km 0+400,90 skrzyżowanie zwykłe lewostronne z drogą gminną ulicą Wiatraczną. Ulica Parkowa i Kościelna  krzyżują się pod kątem prostym, a ulica Wiatraczna pod kątem 470, widoczność w obrębie skrzyżowań dobra.

5.6 Przekrój podłużny

Niweletę nawierzchni traktu dostosowana do niwelety nawierzchni ulicy Mazowieckiej z uwzględnieniem wyrównania bądź frezowania istniejącej nawierzchni i wykonaniu wzmocnienia poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm.

Szczegółowe rzędne oraz spadki podano na przekroju podłużnym.

Rzędne stanu istniejącego oraz projektowane dowiązano w oparciu o szczegółowe pomiary

sytuacyjno - wysokościowe do sieci państwowej.

Punkty geodezyjne  zlokalizowane w pasie drogowym podlegają ochronie a mianowicie nr 2008, 2009

5.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegają na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni traktu wynika, że

- objętość wykopów        272,00 m3  pod warstwy konstrukcyjne traktu,

- objętość wykopów        410,80 m3  pod kolektor deszczowy,

- objętość materiał do zasypania kanałów        299,00 m3  ,

5.8 Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych (z traktu) ścieżki pieszo-rowerowej. jezdni i chodników  będzie zapewnione przez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych do istniejących i projektowanych kratek ściekowych i wybudowanego odcinka kolektora deszczowego o długości 131m. Istniejący kolektor deszczowy należy sprawdzić i oczyścić, kratki ściekowe oczyścić, udrożnić aby usprawnić przepływ wód opadowych. Jednocześnie z przebudową nawierzchni wyregulować pod względem wysokościowym wloty kratek ściekowych i włazy do zbiorczych studni rewizyjnych.

Mapy geodezyjne nie podają rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego takich jak sieci wodociągowe i kable energetyczne itp.. Dlatego założono, że:

-kable energetyczne są standartowo posadowione ok. 0,7-1,0m poniżej poziomu terenu

-sieci wodociągowe są standartowo posadowione ok. 1,60-1,80m poniżej poziomu terenu

Zagłębienie istniejących kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub

w przypadku braku danych geodezyjnych założono ich posadowienie ok. 0,6-0,80 m poniżej poziomu terenu.

Przed rozpoczęciem budowy wykonawca powinien zwrócić się do ośrodka geodezyjnego o zaktualizowanie na planach sytuacyjnych wskazania w terenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza się istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji ) uzbrojenia podziemnego tworzącego kolizje z projektowanymi sieciami .

Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji należy prowadzić pod nadzorem użytkowników: ŻZK, Zakładu Energetycznego, TP S.A.,itp..

###### Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyżowanie ulicy, drogę dojazdową do poszczególnych posesji lub ciągi pieszych, należy wykonać pomosty przejazdowe typu ciężkiego i kładki dla pieszych.

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Roboty przed ich rozpoczęciem należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z opracowanym w tym celu projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Występujące warstwy piasków należy odwieźć na składowisko i złożyć na odkład w celu wykorzystania do zasypki wykopu po zakończeniu robót montażowych.

Pozostałe grunty rodzime tj. glebę oraz gruz powstały z prac rozbiórkowych należy wywieźć poza teren budowy aby minimalizować utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym.

Wykopy w odległości 1,5m od istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe

5.9 Zjazdy

Na planie sytuacyjnym przedstawiono projektowane zjazdy o powierzchni 200m2 z uwzględnieniem części ich do przebudowy oraz te przewidziane do budowy. Zjazdy do budynków zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi normami i szczegółowe rozwiązanie przedstawia załączony do projektu rysunek nr 5.

  - Roboty rozbiórkowe i kolizje

Na projektowanym odcinku  występują roboty rozbiórkowe w postaci rozbiórki konstrukcji ist-

niejącej nawierzchni w celu ustawienia krawężnika jest to powierzchni 397m2. Powierzchnia do rozbiórki to parking przed kościołem 37m długości  i 6m szerokości oraz dotychczasowa zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu z drogą powiatową o wymiarach 50m x 3,5m.

W związku z budową traktu występuje kolizja z linią energetyczną, usunięcie kolizji i budowa oświetlenia ulicznego jest ujęta w oddzielnym opracowaniu.

  - Oznakowanie

### Istniejące oznakowanie jest właściwe ale wymaga korekty, która będzie uwzględniona w projekcie oznakowania stałej organizacji ruchu. Na czas budowy wykonawca ustawi tymczasowe oznakowanie robót, wykonane wg projektu zatwierdzonego przez inwestora oraz zarządzającego ruchem i Policję.

  - Technologia robót

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją producen-

tów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP.

2. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyskania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.

3. Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa

- certyfikaty zgodności z PN-EN  lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodności z PN – EN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji

zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne.

4. Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi

(inspektorowi nadzoru) „Program Zapewnienia Jakości” (PZJ) dotyczący sposobu realizacji inwestycji.

6. Plan BIOZ

6.1  Założenia do planu BIOZ

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie    przepisów

BHP   (DZ. U. nr 129, poz.844),,

- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,

poz.93),,

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,

poz.437)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa

runków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

dn. 23 grudnia 2003 r.)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane roz-

wiązania.

6.2 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie.

Wykonywanie studzienek ściekowych z rur betonowych, usuwanie i wbudowanie krawężników drogowych i roboty drogowe.

6.3  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie Mo

gą to być:

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych,

- roboty wykonywane pod ruchem samochodowym,

- roboty wykonywane w zwartej zabudowie mieszkaniowej w pobliżu płotów, ogrodzeń,

- wykonywanie robót w miejscu istniejącej linii wodociągowej i kolektora sanitarnego

o głębokości ok. 3m

Elementów zawierających azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przykład  w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociągowe, cegły, pustaki, pręty metalowe, opakowania po materiałach budowlanych) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach.

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable telekomunikacyjne, sieci  wodociągowe kolektor sanitarny i deszczowy - szczególną ostrożność i uwagę należy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur i ich montażem

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),

- prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż przepustów w wykopie)

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

6.4  Sposób instruktażu pracowników

Należy :

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku

szkoleń,

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych i udokumentować go z:

a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi i środo

wiska,

b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywi-

dualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,

c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu

dowy i kierownicy robót.

6.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i nor

mami,

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych:

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po

uzyskaniu stosownego pozwolenia. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwością późniejszego jego wykorzystania do wykonania nasypów bądź wyrównania przyległego terenu.

###### Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością

stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w

pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrze-

gawcze o prowadzonych robotach.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbro

jenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w

biurze kierownika budowy.

7. Wpływ inwestycji na środowisko.

7.1. Informacje ogólne.

Budowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawę estetyki centrum miejscowości Chamsk. Budowa obejmuje teren zajmowany przez odcinek nie leżący na obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się dowiezienie z zewnątrz i  wbudowanie  podstawowych materiałów:

- kruszywo naturalne (pospółka I żwir),

- kruszywo łamane na podbudowę

- prefabrykaty betonowe – rury, krawężniki, kostka betonowa, obrzeża betonowe.

Zużycie paliw t.j. oleju napędowego i etyliny będzie zależne od wyboru w przetargu  firmy wykonawczej i rodzaju sprzętu oraz pojazdów jakimi ta firma będzie dysponować.

Nie przewiduje się użycia energii elektrycznej z istniejącej sieci energetycznej.

Woda dowieziona z zewnątrz lub pobrana z istniejącej sieci wodociągowej będzie  potrzebna w niewielkich ilościach tylko do schładzania walców drogowych.

7.2.Istniejące obciążenie środowiska

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o ścisłej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałby czystości wodom powierzchniowym. Istniejąca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu. W chwili obecnej zanieczyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe i lokalną komunikację samochodową. Po przebudowie nawierzchni nadal nie przewiduje się znaczącego wzrostu ruchu samochodowego, ponieważ jest to ulica prowadząca do indywidualnych zabudowań, nie ma w pobliżu żadnego zakładu produkcyjnego ani usługowego.

7.3.  Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i przebudowa nie będzie zmieniała krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. Zmniejszy się również hałas wynikający dotychczas z ruchu z bardzo małymi prędkościami przy dużych obrotach silników po trudno przejezdnej odkształconej i z licznymi uszkodzeniami nawierzchni. Nie przewiduje się konieczności projektowania drogowych obiektów inżynierskich za wyjątkiem studzienek ściekowych do kanalizacji deszczowej.

7.4 Uwagi końcowe

Budowa traktu ma wykorzystywać elementy istniejącego obecnie układu komunikacyjnego, poprawiając jedynie warunki ruchu pojazdów i pieszych. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego, nie dzieli jednolitych ekosystemów o dużych wartościach przyrodniczych. Nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych, względnie wskutek zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradującą na środowisko.